# Hôpital de campagne – Choix du matériel réseau

Correspondance entre l'architecture de référence (diagramme) et du matériel réel – Réseaux & Télécoms

# 1. Analyse du diagramme : équipements identifiés

| Zone | Équipements |
| --- | --- |
| Zone Firewall / WAN | 1 Internet avec 3 liens (FTTO, FTTH, 5G de secours) ; 1 switch L2 d'accès WAN ; 1 pare-feu OPNsense (.254, IDS/VPN/Radius/portail captif) ; 1 switch L2 de distribution côté firewall |
| Cœur de routage OSPF (liens /30) | 2 routeurs de cœur (10.0.0.0/30, 10.0.0.4/30) ; 2 routeurs de distribution (haut : LAN 1 / LAN 2, bas : LAN 4) ; 2 routeurs en VRRP vers le hall d'accueil (10.0.0.24/30 et 10.0.0.28/30) |
| LAN 1 – Salle d'opération (192.168.1.0/24) | 1 switch L2 |
| LAN 2 – Laboratoire/Stock (192.168.2.0/24) | 1 switch L2, 1 borne Wi-Fi |
| LAN 3 – Hall d'accueil (192.168.3.0/24) | 1 switch L2, 1 borne Wi-Fi (roaming avec LAN 2), 1 capteur/objet MQTT, 2 PC, 1 téléphone IP |
| LAN 4 – Chambre hôpital (192.168.4.0/24) | 1 switch L2, 1 téléphone IP |
| LAN 5 – Serveurs (192.168.5.0/24) | 1 switch L2, 4 serveurs (Windows DHCP/DNS/AD, WEB/BDD, MQTT/Node-RED, téléphonie) |

# 2. Tableau de correspondance

Prix indicatifs HT, constatés en 2025-2026. Ils varient selon le revendeur, à vérifier avant tout devis.

| Équipement du diagramme | Marque | Modèle | Qté | Prix unitaire | Prix total | Rôle / caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pare-feu OPNsense | Deciso | DEC740 (OPNsense préinstallé) | 1 | ≈ 900 € | ≈ 900 € | IDS/IPS Suricata, VPN, Radius, portail captif, ~10 Gb/s de routage, ports 10GbE SFP+ et 2,5GbE |
| Switch L2 WAN (liens FTTO/FTTH/5G) | TP-Link | Omada SG2210P (ou TL-SG108E) | 1 | ≈ 100 € | ≈ 100 € | 8 ports gigabit, VLAN 802.1Q, administrable |
| Switch L2 côté firewall | Cisco | CBS350-24T-4G | 1 | ≈ 450 € | ≈ 450 € | 24 ports gigabit, 4 SFP, VLAN, STP, LACP |
| Routeurs de cœur et distribution (OSPF) | MikroTik | RB5009UG+S+IN | 6 | ≈ 220 € | ≈ 1 320 € | OSPF, VRRP, 7 ports gigabit + 1 SFP+ 10G, 1 Gb/s de routage |
| Switch L2 LAN 1 (salle d'opération) | Cisco | CBS250-24PP-4G | 1 | ≈ 330 € | ≈ 330 € | 24 ports gigabit, PoE+ 100 W, VLAN |
| Switch L2 LAN 2 (labo/stock) | Cisco | CBS250-24PP-4G | 1 | ≈ 330 € | ≈ 330 € | PoE+ pour alimenter la borne Wi-Fi |
| Switch L2 LAN 3 (hall) | Cisco | CBS250-24PP-4G | 1 | ≈ 330 € | ≈ 330 € | PoE pour borne, téléphone IP et capteur |
| Switch L2 LAN 4 (chambre) | Cisco | CBS250-8PP-D | 1 | ≈ 150 € | ≈ 150 € | 8 ports PoE+, sans ventilateur (silencieux) |
| Switch L2 LAN 5 (serveurs) | Cisco | CBS350-24T-4G | 1 | ≈ 450 € | ≈ 450 € | Liaisons stables vers les serveurs, SFP en liaison montante |
| Bornes Wi-Fi (LAN 2 et LAN 3, roaming) | Ubiquiti | UniFi U6 Pro (ou TP-Link EAP650) | 2 | ≈ 160 € | ≈ 320 € | Wi-Fi 6, PoE, roaming 802.11r/k/v, SSID par VLAN, Radius |
| Contrôleur Wi-Fi | Ubiquiti | UniFi Cloud Gateway / ou contrôleur logiciel | 1 | ≈ 0 à 130 € | ≈ 0 à 130 € | Gestion centralisée du roaming (sur le serveur) |
| Serveur Windows DHCP/DNS/AD (.1) | Dell | PowerEdge T150 + Windows Server 2022 Essentials | 1 | ≈ 1 200 € | ≈ 1 200 € | Xeon E-2300, 16 Go ECC, 2 disques en RAID 1 |
| Serveur WEB/BDD (.2) | Dell | PowerEdge T150 | 1 | ≈ 1 000 € | ≈ 1 000 € | Linux, MariaDB (3306), application web (3000) |
| Serveur MQTT/Node-RED (.3) | Intel | NUC 13 Pro (ou Raspberry Pi 5, ≈ 100 €) | 1 | ≈ 450 € | ≈ 450 € | Mosquitto (1883), Node-RED (1880), dashboard (8883) |
| Serveur de téléphonie (.4) | Dell | OptiPlex Micro (Asterisk/FreePBX) | 1 | ≈ 450 € | ≈ 450 € | Appels internes SIP, léger |
| Téléphones IP (LAN 3 et LAN 4) | Yealink | SIP-T31P | 2 | ≈ 50 € | ≈ 100 € | SIP, PoE, 2 ports gigabit |
| Capteur MQTT (MQTTS) | Shelly / Milesight | Passerelle capteur compatible MQTT TLS | 1 | ≈ 80 € | ≈ 80 € | Publie en MQTT sur TLS |
| PC (hall d'accueil) | Dell | OptiPlex 3000 Micro | 2 | ≈ 550 € | ≈ 1 100 € | Poste d'accueil, Ethernet gigabit |

Total indicatif : environ 9 000 à 9 500 € (hors câblage, baies et licences éventuelles).

# 3. Explication des choix importants

Pare-feu : Deciso DEC740. Il est vendu avec OPNsense préinstallé, ce qui correspond exactement au diagramme. Il gère IDS/IPS, VPN, Radius et portail captif. L'alternative moins chère est un mini-PC fanless Protectli VP2420 (≈ 350 €) avec OPNsense installé à la main.

Routeurs OSPF : MikroTik RB5009. C'est le point critique du budget. Des routeurs Cisco ISR4000 coûteraient 1 500 à 3 000 € pièce. Le RB5009 gère OSPF, VRRP (pour la redondance du hall) et ses ports gigabit couvrent tous les liens /30. Les 6 routeurs sont identiques, ce qui simplifie la maintenance et le stock de pièces de rechange. Alternative plus « réseau d'entreprise » : Cisco ISR1100 (≈ 600 €).

Switchs L2 : Cisco CBS250/350. Gamme « Business » abordable, bien documentée en cours Réseaux & Télécoms. Les modèles PoE (CBS250) alimentent directement les bornes Wi-Fi et les téléphones IP du diagramme sans injecteurs. Alternative moins chère : TP-Link Omada SG2428P (≈ 220 €).

Wi-Fi : UniFi U6 Pro. Le diagramme montre du roaming entre les LAN 2 et 3. Il demande un contrôleur commun et le support de 802.11r/k/v, ce que fournit UniFi, avec un bon rapport qualité/prix. Alternative : TP-Link Omada EAP650 (≈ 100 €) avec contrôleur OC200.

Serveurs. Un seul serveur physique Dell par rôle critique (AD, WEB/BDD) apporte de la fiabilité. Les rôles MQTT et téléphonie sont légers et passent sur des mini-PC. Pour réduire le coût, tous ces rôles pourraient tourner en machines virtuelles sur un seul hôte Proxmox, mais le diagramme est respecté ici avec 4 serveurs distincts.

# 4. Compatibilité

- Ethernet/fibre : tout est en gigabit cuivre, avec des SFP libres sur les switchs Cisco si une liaison fibre est nécessaire entre bâtiments.

- PoE : les switchs CBS250-PP fournissent 100 W, largement suffisant pour une borne Wi-Fi, un téléphone IP et un capteur par LAN.

- VLAN : tous les switchs gèrent 802.1Q, ce qui permet de séparer les 5 sous-réseaux, avec routage inter-VLAN assuré par les routeurs.

- Routage : MikroTik et OPNsense parlent tous deux OSPF et se voient sans difficulté. VRRP est supporté par les deux routeurs du hall.

- Sécurité : Radius d'OPNsense pour l'authentification 802.1X des bornes, TLS pour MQTTS, portail captif pour les invités.

- Dimensionnement : le diagramme représente une cinquantaine d'équipements au plus, très en dessous des capacités du matériel choisi.