Hôital de campagne – Infrastructure informatique et réseau

# A. Équipements réseau et matériels

Prix unitaires et totaux HT (estimations). Le détail avec durées d'amortissement figure dans l'onglet « Matériel » du fichier Excel.

| Nom | Marque – modèle | Qté | Prix unitaire HT | Total HT | Rôle dans l'infrastructure | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réseau |  |  |  |  |  |  |
| Routeur OSPF (cœur et distribution) | MikroTik – RB5009UG+S+IN | 6 | 220 € | 1 320 € | Routage OSPF, VRRP entre les LAN | 6 routeurs identiques : maintenance simplifiée |
| Switch L2 WAN (3 liens) | TP-Link – Omada SG2210P | 1 | 100 € | 100 € | Reçoit FTTO, Free et 5G (VLAN 10/20/30) | Alternative : TL-SG108E |
| Switch L2 côté firewall | Cisco – CBS350-24T-4G | 1 | 450 € | 450 € | Distribution côté pare-feu | 4 ports SFP |
| Switch L2 LAN 5 (serveurs) | Cisco – CBS350-24T-4G | 1 | 450 € | 450 € | Raccorde les 4 serveurs | SFP en liaison montante |
| Switch L2 PoE LAN 1, 2 et 3 | Cisco – CBS250-24PP-4G | 3 | 330 € | 990 € | Accès salle d'opération, labo, hall ; alimente bornes, téléphone, capteur | PoE+ 100 W |
| Switch L2 PoE LAN 4 (chambre) | Cisco – CBS250-8PP-D | 1 | 150 € | 150 € | Accès chambre, téléphone IP | Sans ventilateur (silencieux) |
| Borne Wi-Fi | Ubiquiti – UniFi U6 Pro | 2 | 160 € | 320 € | Wi-Fi 6 LAN 2 et LAN 3, roaming 802.11r/k/v | Alternative : TP-Link EAP650 |
| Module SFP 1G (liaisons montantes fibre) | Compatible Cisco/MikroTik – SFP 1000BASE-SX | 4 | 40 € | 160 € | Liaisons fibre entre locaux si nécessaire | HYPOTHÈSE : à confirmer selon les distances |
| Routeur 5G (lien de secours) | Teltonika – RUTX50 | 1 | 400 € | 400 € | Lien de secours VLAN 30 | Cité dans le PDF des liens ; ONT Orange/Free fournis par les opérateurs |
| Serveurs |  |  |  |  |  |  |
| Serveur AD / DHCP / DNS (.1) | Dell – PowerEdge T150 (sans OS) | 1 | 750 € | 750 € | Annuaire, DHCP, DNS, fichiers, impression | Xeon E-2300, 16 Go ECC, 2 disques RAID 1 ; OS compté dans Logiciels |
| Serveur WEB / BDD (.2) | Dell – PowerEdge T150 | 1 | 1 000 € | 1 000 € | Application web (3000), MariaDB (3306), hyperviseur des VM de supervision | Mémoire portée à 32 Go (voir Supervision) |
| Serveur MQTT / Node-RED (.3) | Intel – NUC 13 Pro | 1 | 450 € | 450 € | Mosquitto 1883/8883, Node-RED 1880 | Alternative : Raspberry Pi 5 (≈ 100 €) |
| Serveur de téléphonie (.4) | Dell – OptiPlex Micro | 1 | 450 € | 450 € | Asterisk / FreePBX, appels SIP internes | Léger |
| Postes et périphériques |  |  |  |  |  |  |
| Poste informatique accueil | Dell – OptiPlex 3000 Micro | 2 | 550 € | 1 100 € | Postes du hall d'accueil (LAN 3) | Windows 11 Pro inclus |
| Écran 24" | Dell – P2425H | 2 | 140 € | 280 € | Écrans des 2 postes d'accueil |  |
| Imprimante laser réseau | HP – LaserJet Pro M404dn | 2 | 280 € | 560 € | Impression via le serveur Windows (.1) | AJOUT DEMANDÉ ; emplacement à définir ; IP réservée en DHCP |
| Téléphone IP | Yealink – SIP-T31P | 2 | 50 € | 100 € | Téléphonie SIP (LAN 3 et LAN 4) | PoE, 2 ports gigabit |
| Capteur MQTT (MQTTS) | Milesight / Shelly – Passerelle capteur MQTT TLS | 1 | 80 € | 80 € | Publie en MQTT sur TLS (LAN 3) | Modèle exact à choisir |
| Baies et câblage |  |  |  |  |  |  |
| Baie 19" 18U (local technique) | Digitus ou équivalent – Baie 18U 600 mm | 1 | 450 € | 450 € | Héberge routeurs, switchs, serveurs | À retirer si une baie existe déjà |
| Coffret mural 19" 9U | Digitus ou équivalent – Coffret 9U | 4 | 150 € | 600 € | Switchs des LAN 1 à 4 | À retirer si existant |
| Panneau de brassage 24 ports Cat6 | Digitus ou équivalent – 24 ports RJ45 Cat6 | 5 | 55 € | 275 € | Brassage des liaisons |  |
| Cordon de brassage RJ45 Cat6 | Générique – 0,5 à 2 m | 60 | 4 € | 240 € | Liens switchs, routeurs, serveurs |  |
| Bloc multiprises rackable (PDU) | Générique – PDU 19" 8 prises | 5 | 40 € | 200 € | Alimentation des baies |  |
| Accessoires (passe-câbles, vis, étiquettes) | Divers – Forfait | 1 | 100 € | 100 € | Finitions de baie |  |
| Alimentation |  |  |  |  |  |  |
| Onduleur rack 1500 VA | APC – Smart-UPS SMT1500RMI2U | 1 | 650 € | 650 € | Protège serveurs et cœur de réseau | Batteries à remplacer tous les 3 à 5 ans |
| Onduleur 1000 VA | APC – Back-UPS BX1000MI | 3 | 150 € | 450 € | Protège les switchs des LAN 1 à 4 | Couverture partielle (à compléter) |
| Outillage |  |  |  |  |  |  |
| Outillage réseau et PC de maintenance (lot) | Divers – Lot | 1 | 400 € | 400 € | Testeur de câbles, câbles console, outils | Estimation globale |
| TOTAL MATÉRIEL |  |  |  | 12 475 € |  |  |

## Matériel présenté dans d'autres sections

| Équipement | Qté | Prix unitaire HT | Total HT | Compté dans |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pare-feu OPNsense (Deciso DEC740) | 1 | 900 € | 900 € | Section E – Sécurité |
| NAS Synology DS224+ et 2 disques 6 To | 1 | 630 € | 630 € | Section E – Sécurité (sauvegarde) |
| Extension mémoire du serveur .2 (16 → 32 Go) | 1 | 130 € | 130 € | Section D – Supervision |
| Stock de secours (1 switch, 1 routeur, 2 SSD) | 1 | 790 € | 790 € | Section G – Maintenance |

Les modules SFP, les baies, panneaux de brassage et onduleurs sont des hypothèses d'équipement complémentaires au diagramme ; leurs quantités sont modifiables dans le fichier Excel (mettre à 0 si déjà disponibles).

# B. Logiciels et licences

Les logiciels de sécurité (section E) et de supervision (section D) sont chiffrés dans leurs sections. Logiciels libres : coût 0 €.

| Nom | Éditeur | Type de licence | Nb | Durée | Prix unitaire | Coût total | Fonction / utilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows Server 2022 Standard | Microsoft | Perpétuelle (OEM) | 1 | Perpétuelle | 1 000 € | 1 000 € | Serveur .1 : AD, DHCP, DNS, fichiers, impression |
| Windows 11 Pro | Microsoft | OEM (inclus avec le PC) | 2 | Perpétuelle | 0 € | 0 € | Système des postes d'accueil, jonction au domaine AD |
| Debian 12 / Ubuntu Server 24.04 LTS | Debian / Canonical | Libre (GPL) | 4 | Illimitée | 0 € | 0 € | VM WEB/BDD, VM supervision, VM journaux, serveur MQTT |
| FreePBX / Asterisk | Sangoma (open source) | Libre (GPL) | 1 | Illimitée | 0 € | 0 € | Téléphonie SIP interne (serveur .4) |
| Proxmox VE | Proxmox Server Solutions | Libre (AGPL) | 1 | Illimitée | 0 € | 0 € | Hyperviseur sur le serveur .2 |
| CAL utilisateur Windows Server 2022 | Microsoft | Licence d'accès (par utilisateur) | 50 | Perpétuelle | 48 € | 2 400 € | Droit d'accès des utilisateurs à l'AD, aux fichiers et à l'impression |
| Active Directory Domain Services + GPO | Microsoft | Inclus avec Windows Server | 1 | Perpétuelle | 0 € | 0 € | Comptes, groupes, droits, stratégies de sécurité |
| GLPI | Teclib' / open source | Libre (GPL) | 1 | Illimitée | 0 € | 0 € | Inventaire des équipements et gestion des tickets |
| UniFi Network Application | Ubiquiti | Gratuit (contrôleur logiciel) | 1 | Illimitée | 0 € | 0 € | Gestion centralisée des bornes Wi-Fi et du roaming |
| MariaDB | MariaDB Foundation | Libre (GPL) | 1 | Illimitée | 0 € | 0 € | Base de données (port 3306) |
| Application web du projet (port 3000) | Projet (interne) | Développement interne | 1 | Illimitée | 0 € | 0 € | Application web de l'hôpital |
| Eclipse Mosquitto | Eclipse Foundation | Libre (EPL) | 1 | Illimitée | 0 € | 0 € | Broker MQTT / MQTTS (1883 / 8883) |
| Node-RED | OpenJS Foundation | Libre (Apache 2.0) | 1 | Illimitée | 0 € | 0 € | Flux de données IoT (1880) |
| LibreOffice | The Document Foundation | Libre (MPL) | 2 | Illimitée | 0 € | 0 € | Bureautique des postes d'accueil |
| TOTAL LOGICIELS ET LICENCES |  |  |  |  |  | 3 400 € | dont logiciels 1 000 € et licences d'accès 2 400 € |

# C. Abonnements et services

Liens Internet : document fourni (Orange FTTO 300 à 1 700 €/mois, Free ≈ 40 €/mois, 5G 20 à 60 €/mois). Les autres lignes sont des estimations.

| Service | Fournisseur | Type d'abonnement | Durée | Coût mensuel HT | Coût annuel HT | Conditions particulières |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fibre dédiée FTTO (VLAN 10) | Orange Business | Fibre entreprise, GTR 4 h | 12 mois | 600 € | 7 200 € | Débit symétrique, rétablissement en 4 h. Fourchette du document : 300 à 1 700 €/mois. |
| Fibre Free Pro (VLAN 20) | Free Pro | Freebox Pro, fibre mutualisée | 12 mois | 40 € | 480 € | Sans garantie de rétablissement ; installation à confirmer auprès de Free. |
| 5G data pro double SIM (VLAN 30) | Opérateur mobile (à choisir) | Forfait data pro 5G | 12 mois | 40 € | 480 € | Lien de secours ; fourchette du document : 20 à 60 €/mois. |
| Téléphonie externe (trunk SIP) | Opérateur VoIP (à choisir) | Trunk SIP, 2 canaux | 12 mois | 20 € | 240 € | HYPOTHÈSE : mettre la quantité à 0 si la téléphonie reste interne. |
| Sauvegarde externalisée 1 To | Synology C2 ou Backblaze B2 | Stockage cloud | 12 mois | 10 € | 120 € | Copie hors site (règle 3-2-1). |
| Nom de domaine | Registrar (à choisir) | Annuel (15 € HT/an) | 12 mois | 1,25 € | 15 € | Certificats TLS via Let's Encrypt (gratuit). |
| Microsoft 365 (SaaS) – option | Microsoft | Par utilisateur et par mois | 12 mois | 0 € | 0 € | OPTION : mettre la quantité au nombre d'utilisateurs pour l'inclure. |
| TOTAL ABONNEMENTS |  |  |  | 711,25 € | 8 535 € | Coût sur 12 mois : 8 535 € |

Le lien Orange FTTO est retenu à 600 €/mois (estimation dans la fourchette fournie) ; c'est le principal poste récurrent. Microsoft 365 est une option non incluse (quantité 0), tout comme l'assurance cyber (section E).

# D. Supervision et administration

| Fonction | Solution retenue | Hébergement | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervision réseau | Zabbix 7.0 LTS (SNMP, ICMP) | VM sur le serveur .2 | Gratuit (libre) |
| Supervision des serveurs | Agents Zabbix sur les 4 serveurs | VM sur le serveur .2 | Gratuit (libre) |
| Surveillance des équipements | Sondes SNMP sur routeurs, switchs, bornes Wi-Fi | Zabbix | Gratuit (inclus) |
| Alertes | Déclencheurs Zabbix vers e-mail / messagerie | Zabbix | Gratuit (inclus) |
| Centralisation des journaux | Syslog vers Wazuh | VM sur le serveur .2 | Gratuit (voir section E) |
| Gestion des performances | Grafana OSS alimenté par Zabbix | VM sur le serveur .2 | Gratuit (libre) |
| Sauvegardes | Synology Active Backup for Business | NAS DS224+ | Matériel : 630 € (section E) |
| Gestion des comptes et des droits | Active Directory + GPO | Serveur .1 | Inclus Windows Server + CAL 2 400 € |

| Élément | Marque / éditeur | Nature | Qté | Prix unitaire | Périodicité | Total année 1 | Récurrent annuel | Rôle / remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supervision réseau et serveurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zabbix 7.0 LTS (SNMP + agents) | Zabbix (open source) | Logiciel | 1 | 0 € | Une fois | 0 € | 0 € | VM sur le serveur .2 : supervision routeurs, switchs, bornes, serveurs |
| Surveillance des équipements |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sondes SNMP / ICMP sur les équipements réseau | Zabbix | Configuration | 1 | 0 € | Une fois | 0 € | 0 € | Inclus dans Zabbix |
| Alertes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alertes Zabbix par e-mail / messagerie | Zabbix | Configuration | 1 | 0 € | Une fois | 0 € | 0 € | Déclencheurs sur panne de lien, équipement ou service |
| Centralisation des journaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Syslog vers Wazuh | Wazuh | Logiciel | 1 | 0 € | Une fois | 0 € | 0 € | Voir onglet Sécurité (coût déjà compté) |
| Gestion des performances |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grafana OSS | Grafana Labs (open source) | Logiciel | 1 | 0 € | Une fois | 0 € | 0 € | Tableaux de bord de performance alimentés par Zabbix |
| Capacité d'hébergement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extension mémoire serveur .2 (16 → 32 Go ECC) | Dell | Matériel | 1 | 130 € | Une fois | 130 € | 0 € | Héberge les VM Zabbix et Wazuh à côté de la VM WEB/BDD |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 130 € | 0 € |  |

# E. Sécurité

| Élément | Solution retenue | Détail | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| Pare-feu | OPNsense sur Deciso DEC740 | Filtrage, routage, IDS/IPS Suricata, bascule des 3 liens | 900 € (appliance) |
| Segmentation réseau / VLAN | VLAN et ACL par LAN (LAN 1 à 5, VLAN WAN 10/20/30) | Un VLAN par sous-réseau du diagramme ; plan VLAN définitif à compléter | Inclus |
| VPN | IPsec / WireGuard sur OPNsense | Accès distant des administrateurs | Inclus |
| Contrôle d'accès | 802.1X / RADIUS et portail captif | Authentification des bornes Wi-Fi, accès invités | Inclus (FreeRADIUS) |
| Antivirus / EDR | ESET PROTECT Entry (ou équivalent) | Serveurs et postes ; renouvellement annuel | 45 € / poste / an |
| Authentification | Active Directory + stratégies de groupe | Comptes, mots de passe, droits | Inclus Windows Server |
| Sauvegardes | NAS Synology + copie cloud hors site | Règle 3-2-1 ; tests de restauration planifiés | NAS 630 € + cloud (section C) |
| Journalisation | Wazuh | Centralisation des journaux des équipements et serveurs | Gratuit (libre) |
| Détection des incidents | Wazuh (SIEM / XDR) + Suricata | Alertes sur comportements suspects | Gratuit (libre) |
| Protection des données | BitLocker, TLS / MQTTS, Let's Encrypt | Chiffrement des données au repos et en transit | Gratuit / inclus |

| Élément | Marque / éditeur | Nature | Qté | Prix unitaire | Périodicité | Total année 1 | Récurrent annuel | Rôle / remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pare-feu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pare-feu OPNsense (appliance) | Deciso | Matériel | 1 | 900 € | Une fois | 900 € | 0 € | DEC740 : routage, IDS/IPS, VPN, Radius, portail captif ; bascule des 3 liens |
| OPNsense Community Edition | Deciso (open source) | Logiciel | 1 | 0 € | Une fois | 0 € | 0 € | Pare-feu, Suricata (IDS/IPS), portail captif, plugin FreeRADIUS |
| OPNsense Business Edition – option | Deciso | Logiciel | 0 | 150 € | Par an | 0 € | 0 € | OPTION : support et mises à jour commerciales ; prix à confirmer |
| Segmentation réseau / VLAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLAN et ACL (LAN 1 à 5 + VLAN WAN 10/20/30) | Cisco / MikroTik / OPNsense | Configuration | 1 | 0 € | Une fois | 0 € | 0 € | Un VLAN par LAN du diagramme ; plan VLAN définitif à compléter |
| VPN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VPN IPsec / WireGuard (inclus OPNsense) | Deciso | Logiciel | 1 | 0 € | Une fois | 0 € | 0 € | Accès distant des administrateurs |
| Contrôle d'accès |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 802.1X / RADIUS (FreeRADIUS) et portail captif | Deciso / FreeRADIUS | Logiciel | 1 | 0 € | Une fois | 0 € | 0 € | Authentification des bornes et des invités |
| Authentification |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Active Directory + GPO (inclus Windows Server) | Microsoft | Logiciel | 1 | 0 € | Une fois | 0 € | 0 € | Comptes, droits, mots de passe, stratégies (coût dans Logiciels) |
| Antivirus / EDR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESET PROTECT Entry (ou équivalent) | ESET | Logiciel | 6 | 45 € | Par an | 270 € | 270 € | Antivirus/EDR serveurs et postes ; renouvellement annuel |
| Sauvegarde |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAS Synology DS224+ | Synology | Matériel | 1 | 330 € | Une fois | 330 € | 0 € | Cible de sauvegarde locale |
| Disque NAS 6 To (RAID 1) | Seagate IronWolf | Matériel | 2 | 150 € | Une fois | 300 € | 0 € | Stockage des sauvegardes |
| Active Backup for Business | Synology | Logiciel | 1 | 0 € | Une fois | 0 € | 0 € | Sauvegarde des serveurs et des postes, incluse avec le NAS |
| Journalisation et détection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wazuh (SIEM / XDR open source) | Wazuh | Logiciel | 1 | 0 € | Une fois | 0 € | 0 € | Centralisation des journaux et détection d'incidents (VM sur serveur .2) |
| Protection des données |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiffrement (BitLocker, TLS/MQTTS) et certificats Let's Encrypt | Microsoft / Let's Encrypt | Logiciel | 1 | 0 € | Une fois | 0 € | 0 € | Données au repos et en transit |
| Options |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audit de sécurité / test d'intrusion – option | Prestataire (à choisir) | Service | 0 | 3 000 € | Une fois | 0 € | 0 € | OPTION : utile si le réseau traite des données de santé |
| Assurance cyber – option | Assureur (à choisir) | Service | 0 | 1 000 € | Par an | 0 € | 0 € | OPTION : fourchette indicative 500 à 2 000 €/an |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 1 800 € | 270 € |  |

Options non incluses (quantité 0) : OPNsense Business Edition, audit de sécurité / test d'intrusion, assurance cyber. Si le réseau traite des données de santé, la conformité (RGPD, éventuellement HDS en cas d'hébergement par un tiers) est à étudier.

# F. Infrastructure et services informatiques

| Service | Hébergé sur | Logiciel | Détails |
| --- | --- | --- | --- |
| DHCP | Serveur .1 (LAN 5) | Windows Server 2022 | Une étendue par VLAN ; relais DHCP sur les routeurs |
| DNS | Serveur .1 | Windows Server 2022 | Résolution interne du domaine |
| Active Directory / annuaire | Serveur .1 | AD DS + GPO | Comptes, groupes, droits ; jonction des postes au domaine |
| Serveur de fichiers | Serveur .1 (rôle Windows) | Windows Server 2022 | Partages par service ; droits via AD (hypothèse : rôle porté par le serveur .1) |
| Serveur d'impression | Serveur .1 (rôle Windows) | Windows Server 2022 | Les 2 imprimantes réseau ; IP réservées en DHCP |
| Serveur de supervision | VM sur le serveur .2 | Zabbix, Grafana | Supervision réseau et serveurs |
| Serveur de sauvegarde | NAS Synology DS224+ | Active Backup for Business | Sauvegarde des serveurs et des postes |
| Services applicatifs | Serveurs .2 et .3 | MariaDB (3306), web (3000), Mosquitto (1883 / 8883), Node-RED (1880) | Application web, base de données, flux IoT MQTT |
| Téléphonie | Serveur .4 | Asterisk / FreePBX | Appels SIP internes (téléphones Yealink PoE) |
| Wi-Fi et roaming | Contrôleur logiciel | UniFi Network Application | Même SSID et même VLAN sur les bornes des LAN 2 et 3 |
| Journaux et détection | VM sur le serveur .2 | Wazuh | Centralisation et alertes de sécurité |

# G. Maintenance et support

| Élément | Marque / éditeur | Nature | Qté | Prix unitaire | Périodicité | Total année 1 | Récurrent annuel | Rôle / remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Support constructeur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dell ProSupport Next Business Day, 3 ans (serveurs T150) | Dell | Service | 2 | 250 € | Une fois | 500 € | 0 € | Intervention J+1 ; renouvellement au bout de 3 ans |
| Garantie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantie Cisco CBS250/350 (limitée à vie, incluse) | Cisco | Garantie | 1 | 0 € | Une fois | 0 € | 0 € | Incluse à l'achat |
| Garanties constructeur MikroTik, TP-Link, Ubiquiti, Yealink, Deciso | Divers | Garantie | 1 | 0 € | Une fois | 0 € | 0 € | Incluses ; durées à confirmer auprès de chaque fabricant |
| Maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrat de maintenance / infogérance de base | Prestataire (à choisir) | Service | 1 | 1 000 € | Par an | 1 000 € | 1 000 € | Estimation ; astreinte et interventions à définir |
| Maintenance logicielle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mises à jour (WSUS inclus Windows Server, apt, OPNsense) | Divers | Logiciel | 1 | 0 € | Une fois | 0 € | 0 € | Processus interne, fenêtres de maintenance planifiées |
| Remplacement du matériel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Switch CBS250-24PP-4G de secours | Cisco | Matériel | 1 | 330 € | Une fois | 330 € | 0 € | Stock de remplacement immédiat |
| Routeur RB5009 de secours | MikroTik | Matériel | 1 | 220 € | Une fois | 220 € | 0 € | Stock de remplacement immédiat |
| SSD de secours pour serveurs | Divers | Matériel | 2 | 120 € | Une fois | 240 € | 0 € | Remplacement rapide d'un disque du RAID 1 |
| Options |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abonnement Proxmox VE (support) – option | Proxmox Server Solutions | Service | 0 | 115 € | Par an | 0 € | 0 € | OPTION : prix à confirmer |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 2 290 € | 1 000 € |  |

- Maintenance matérielle : Dell ProSupport J+1 sur les 2 serveurs ; garanties constructeur pour le réseau ; stock de secours (switch, routeur, SSD).

- Maintenance logicielle : mises à jour planifiées (WSUS, apt, OPNsense) en fenêtres de maintenance ; contrat de maintenance de base estimé à 1 000 € par an.

- Renouvellement des licences : EDR renouvelé chaque année ; Windows Server et CAL sont perpétuels ; options (OPNsense Business, Proxmox) non incluses.

- Remplacement du matériel : durées d'amortissement de 4 ans (postes, mini-serveurs) à 10 ans (baies) ; amortissement annuel du matériel d'environ 2 335,93 € HT.

- Sauvegarde et restauration : NAS local plus copie cloud (règle 3-2-1) ; tests de restauration trimestriels.

- Évolution de l'infrastructure : extension du Wi-Fi, VLAN supplémentaires selon le plan définitif, redondance des serveurs et ajout de postes (champ « postes supplémentaires » prévu dans le fichier Excel).

# H. Récapitulatif financier

Budget de la première année. Estimations HT à confirmer par devis.

| Poste | Montant HT | Part du total HT |
| --- | --- | --- |
| Total matériel | 12 475 € | 23,5 % |
| Total logiciels | 1 000 € | 1,9 % |
| Total licences | 2 400 € | 4,5 % |
| Total abonnements (12 mois) | 8 535 € | 16,0 % |
| Total sécurité | 1 800 € | 3,4 % |
| Total supervision | 130 € | 0,2 % |
| Total maintenance | 2 290 € | 4,3 % |
| Installation et main d'œuvre | 21 200 € | 39,9 % |
| Aléas (10 % du matériel et de l'installation) | 3 367,50 € | 6,3 % |
| TOTAL GÉNÉRAL HT | 53 197,50 € | 100 % |
| TVA (20 %) | 10 639,50 € |  |
| TOTAL GÉNÉRAL TTC | 63 837 € |  |

## Coûts récurrents annuels (années suivantes)

| Poste | Montant HT par an |
| --- | --- |
| Renouvellement des logiciels | 0 € |
| Abonnements (12 mois) | 8 535 € |
| Sécurité (renouvellements) | 270 € |
| Supervision (récurrent) | 0 € |
| Maintenance (récurrent) | 1 000 € |
| TOTAL RÉCURRENT ANNUEL HT | 9 805 € |
| TOTAL RÉCURRENT ANNUEL TTC | 11 766 € |

Projection sur 3 ans : 72 807,50 € HT (87 369 € TTC), soit l'année 1 plus deux années de coûts récurrents.

# I. Planning de mise en œuvre

Durées en jours ouvrés, pour une équipe de 2 personnes (hypothèse). Le planning détaillé est dans l'onglet « Planning » du fichier Excel.

| N° | Phase | Durée (jours, min à max) | Début – fin (jours, min – max) | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Étude et commandes (plan IP/VLAN, devis, commandes) | 5 à 10 | 5 – 10 | Commander les liens en priorité. |
| 2 | Livraison du matériel | 5 à 15 | 10 – 25 | Selon le stock du revendeur. |
| 3 | Raccordement des liens Internet | 10 à 60 | 10 – 60 | 5G en quelques jours, Free 2 à 6 sem., Orange FTTO 4 à 12 sem. |
| 4 | Montage physique | 2 à 2 | 12 – 27 | Dès réception du matériel. |
| 5 | Configuration (réseau, serveurs, supervision, sauvegarde) | 12 à 12 | 24 – 39 | Charge en jours-homme / effectif. |
| 6 | Tests et recette | 3 à 5 | 27 – 44 | Bascule des liens, roaming, VRRP, sauvegardes. |
| 7 | Mise en service interne et prise en main | 1 à 2 | 28 – 46 | Réseau interne sur 5G/Free si Orange pas prêt. |
|  | Mise en service complète (tous les liens prêts) |  | 5,6 à 12 sem. | Dépend surtout du délai de l'Orange FTTO. |

Le réseau interne peut être en service en 5,6 à 9,2 semaines ; la mise en service complète avec tous les liens peut atteindre 12 semaines, car l'Orange FTTO est le lien le plus long à raccorder. Commander les liens dès le début est la meilleure façon de gagner du temps.

# Éléments à compléter et points d'attention

- Nombre d'utilisateurs : à confirmer (hypothèse de 50) ; au-delà ou en deçà de 25, le choix Windows Server Essentials ou Standard change.

- Plan VLAN : à compléter ; il ne change pas le matériel mais la configuration (trunks, relais DHCP, SSID par VLAN).

- Emplacement des 2 imprimantes : à définir (ex. hall d'accueil et laboratoire).

- Postes utilisateurs supplémentaires : quantité 0 par défaut dans le fichier Excel.

- Stormshield ou OPNsense : à trancher avant commande.

- Prix : tous les prix sont des estimations ; seuls les devis des revendeurs et des opérateurs font foi.